Załącznik nr 1

Formularz oferty

- Nazwa i adres zamawiającego

TASTA Armatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Władysława Grabskiego 38

37-450 Stalowa Wola

Tel.: + 48 15 842 18 18

Fax: + 48 15 814 93 46

- Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail do kontaktów:

- Przedmiot oferty

Niniejszym oferujemy dostawę:

| Nazwa | Nazwa / model / typ oferowanego urządzenia |
| --- | --- |
| Piec gazowy komorowy |  |

za kwotę

- Netto: …………… (zł słownie………………………………..)

- VAT: …………… (zł słownie………………………………..)

- Brutto: …………… (zł słownie………………………………..)

Potwierdzamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Parametry techniczne oferowanego urządzenia

| Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Piec gazowy komorowy (1 szt.) |  |
| Parametry pieca - Piec przeznaczony do pracy w temperaturze do 1250OC w atmosferze powietrza. - Piec komorowy ze stałym trzonem. - Wymiary komory pieca min. 2500x1000x2000 (szerokość/wysokość/głębokość). - Drzwi otwierane elektrycznie do góry za pomocą siłownika. - Maksymalna jednorazowa masa wsadu 1200 kg. - Konstrukcja stalowa z profili zimnogiętych licowanych blachą. - Obramowanie czoła pieca wykonane z blachy żarowytrzymałej OH18N9. - Poziom trzonu pieca nie więcej niż 900 mm do poziomu 0. - Komora i drzwi izolowane włókien ceramicznych o temperaturze klasyfikacyjnej 1430OC. - Warstwa robocza trzonu wykonana z trudnościeralnych płyt z węglika krzemu lub z betonu ogniotrwałego. - Moc grzejna pieca min 320 kW. - Palniki szybkowypływowe Komschredera. - Palniki umieszczone w ścianach bocznych umożliwiające dynamiczną i energooszczędną pracę pieca z zachowaniem równomierności nagrzewania komory w tolerancji ±10OC. - Piec wyposażony w kolektor spalin oraz komin. - Piec wyposażony w termopary . |  |
| Inne - Sterownik z kolorowym wyświetlaczem min. 7’’. - Komponenty elektroniczne zgodne z normami europejskimi (CE). - Źródło zasilania standardowe (3 x 400V) wyposażone w bezpiecznik. - Min. dwa wyłączniki bezpieczeństwa. - Złącze USB na panelu operatora. - Wbudowana karta pamięci o pojemności min. 0,5 GB. - Oprogramowanie do wizualizacji i archiwizacji procesu nagrzewania oraz statusu pieca. - Podłączenie do sieci LAN. |  |
| Parametry pracy - Temperatura nagrzewu max 1250OC. - Rozkład temperatur w komorze pieca w tolerancji ±10OC. - Czas nagrzewu wsadu od temp. 20OC do 1250OC max 1,5 godz. |  |

- Okres gwarancji

Udzielamy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia

| Gwarancja | Wybór wykonawcy |
| --- | --- |
| 12 m-cy |  |
| 24 m-ce |  |

- Oświadczenia Wykonawcy

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Wzorem Umowy jaką zamierza zawrzeć Zamawiający z podmiotem wybranym w drodze niniejszego zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń zapisy uwidocznione w tych dokumentach.

- Załączniki do oferty

- Załącznik nr 2 – oświadczenia Wykonawcy

- Załącznik nr 3 – doświadczenie Wykonawcy

- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (pełnomocnictwo należy dołączyć w sytuacji, gdy oferta jest podpisana przez osobę nieujawnioną w dokumencie rejestrowym

- przedsiębiorstwa możliwym do pobrania przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych)

- …………………….

- ………………….....

- …………………….

- Data sporządzenia oferty i podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę

Miejscowość: …………………	Data sporządzenia oferty:	…………. …………

Podpisy i pieczęcie

? Wykonawca zaznacza znakiem „X” jedną z podanych opcji

? Należy umieścić czytelne podpisy osób reprezentujących Wykonawcę lub podpisy nieczytelne uzupełnione pieczęciami imiennymi